VEGETALISATION SOPRANATURE TOUNDRA PAR ROULEAUX PRECULTIVES

TOUS SUPPORTS DE 0 à 20 %

==================================================================================

# ZONE NORD

## Protection végétale

### - Prescriptions générales

- Généralités

Le procédé de végétalisation fait l’objet d’un Avis Technique (ou DTA) SOPRANATURE.

Un ou plusieurs points d’eau de débit dimensionné à la surface végétalisée, disponible(s) au niveau de la terrasse au moment des travaux et maintenu(s) en état de fonctionnement pendant la durée de vie de l’ouvrage.

- Mise en œuvre

La mise en œuvre sera conforme aux Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des Terrasses et Toitures Végétalisées (Edition novembre 2007).

### - Prescriptions relatives au système Toundra par rouleaux précultivés

- Description du système

- couche de drainage, composée de granulats minéraux légers et d’une faible fraction organique de type SOPRALITHE sur une épaisseur régulière de 5 cm minimum offrant un espace d’enracinement supplémentaire à la végétation.

- rouleau de végétation précultivé sur une trame tridimensionnelle imputrescible et couvert à 90% minimum. La végétation de type TOUNDRA de SOPRANATURE est composée de 5 espèces de Sedum minimum formant un tapis ras d’une hauteur évoluant de 2 à 10 cm.

Les plantes utilisées sont principalement du genre Sedum avec entre autres :

- S. album				- S. lydium

- S. reflexum 				- S. sexangulare

- S. floriferum ‘Weihenstephaner Gold’	- S.X ‘Immergrünchen’

- S. kamtschaticum

Les rouleaux de végétation présentent 3 fonctions : couche filtrante, couche de culture et végétation. Ils sont déroulés directement sur la couche de drainage.

Le système ainsi que les composantes seront conforme aux Règles Professionnelles TTV (éd. Nov. 2007)

- Caractéristiques du système

- Epaisseur moyenne du complexe SOPRANATURE à la mise en œuvre : 7 à 8 cm

- Poids indicatif du complexe SOPRANATURE (à Capacité Maximale en Eau1) : 93 kg/m2

- Capacité de rétention en eau maximale indicative : 30 litres/m²

- Coefficient de ruissellement : 0.5

- Traitement de la périphérie et des EEP

- Cas des zones stériles

Dans le cas d’une végétalisation extensive sans graminées, ni vivaces, ni plantes ligneuses (cas de la Toundra), la zone stérile est facultative contre les relevés sur émergences et en périphérie.

La zone stérile est obligatoire au pourtour des entrées d’eaux pluviales et dans les noues courantes ou noues de rives de fil  d’eau de pente inférieure à 2 %.

- Entretien

L’entretien est obligatoire. L’entreprise devra inclure une offre d’entretien de confortement (première année).

L’entretien courant (à partir de la deuxième année) pourra être assuré sur la base d’un contrat annuel passé entre le Maître d’Ouvrage et un prestataire habilité. Le fabricant communiquera à l’installateur les préconisations d’entretien du système.